BLYC 系列便携式滤油机

应用

●液压润滑系统加油和定期保养

●液压润滑系统工作时的旁路过滤

本滤油机是我公司研制的一种超便携式的加油、滤油机。

本机携带方便，可在野外随时随地对各种液压润滑设备进行加注，并可对油液进行净化。

吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。

精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。

备   注

采用两级过滤系统

| 型 号 | BLYC-10 | BLYC-16 |
| --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 10 | 16 |
| 额定压力MPa | 0.4 |  |
| 原始压力损失MPa | ≤0.02 |  |
| 粗过滤精度 | 40目 |  |
| 精过滤精度μm | 3、5、10、20、40 |  |
| 电机功率kw | 0.25 | 0.35 |
| 电 压V | AC 380V三相、AC220V两相 |  |
| 重量kg | 16 | 18 |
| 外形尺寸mm | 650X680X980 | 720X680X1020 |