LYC-CL系列带油箱移动滤油机

应用

●液压润滑系统加油时的过滤

●液压润滑系统工作时的旁路过滤

●液压润滑系统投入运行前的循环过滤

●接入液压润滑系统，全面提高系统的清洁度

本滤油机自带一个容量150L的油箱，可将自备油箱中的油，经自循环过滤达到标准后，直接注入系统。尤其适合含有伺服阀、比例溢流阀等精密元件的液压系统。

本机设有磁性过滤器、吸油过滤器、一级精过滤器、二级精过滤器等四级过滤系统，高速过滤及低速高精度过滤等八种工作方式，可满足各种不同的工作条件。

高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。

备   注

采用三级过滤系统

| 型 号 | LYC-32CL | LYC-50CL | LYC-63CL |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/min | 32 | 50 | 63 |
| 额定压力Mpa | 0.6 |  |  |
| 原始压力损失MPa | ≤0.05 |  |  |
| 粗过滤精度μm | 100 |  |  |
| 一级精过滤精度μm | 10、20、40 |  |  |
| 二级精过滤精度μm | 3、5、10 |  |  |
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 电 压V | AC 380V三相 |  |  |
| 重量kg | 135 | 140 | 200 |
| 外形尺寸mm | 1200X750X1020 | 1200X750X1020 | 1500X750X1020 |